| Instrukcja użytkowania i kontroli wyposażenia do zabawy | Urządzenie należy skontrolować pod kątem prawidłowego działania i bezpieczeństwa, w szczególności podanymi poniżej punktami: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plac zabaw................................................. Data instalacji............................................. Kontrole zależą od rodzaju sprzętu. Urządzenia z częściami ruchomymi muszą być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku, urządzenia statyczne co najmniej raz w roku. Odstępy między pracami konserwacyjnymi i kontrolami zależą zasadniczo od: 1. lokalizacji 2. użytkowania 3. częstotliwości stosowania 4. ewentualnego wandalizmu Więcej szczegółów można znaleźć w części "Ogólne" instrukcji obsługi technicznej. | Stabilność konstrukcji | Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie | Uwagi |
|  | 2 razy w roku należy sprawdzić fundamentowanie pod kątem stabilności konstrukcji i poszczególnych elementów: a. korozji elementów stalowych b. Wytrzymałości kotwiczenia do podłoża c. stanu fundamentów betonowych. W celu sprawdzenia powyższych punktów należy odkopać fundamenty i przeprowadzić ich kontrolę. |  |  |
|  | 2. Sprawdzić wszystkie śruby, w razie potrzeby dokręcić. |  |  |
|  | Drewno | Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie | Uwagi |
|  | 3. Sprawdzić, czy nie ma zgnilizny i w razie potrzeby wyrównać odpryski, zaokrąglić ostre krawędzie i pęknięcia za pomocą papieru ściernego/scyzoryka. 4. Zaleca się raz do roku wykonanie badania słupów w dolnej części nad fundamentem za pomocą rezystografu . |  |  |
|  | 4. Zaleca się raz w roku nanosić wosk parafinowy na powierzchnię urządzenia, zwłaszcza w partiach położonych w pobliżu gruntu i na wierzchołki słupów pionowych. Wosk dostępny na zamówienie, patrz nr porządkowy 0.90100,1 litr. |  |  |
|  | Metalowe łączenia | Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie | Uwagi |
|  | 6. Sprawdzić, stan łańcuchów mocujących siatkę oraz stan samej siatki. Jeżeli na elementach mocujących ze stali pojawiły się ostre krawędzie, to należy je wyrównać szlifując na gładko. |  |  |
|  | 7. Skontrolować stan liny/siatki bezpieczeństwa – elementy wykazujące oznaki dużego zużycia musza być wymienione na nowe. |  |  |
|  | Naprawa nie jest wykonywana, nadal można grać na sprzęcie. |  |  |
|  | Naprawa nie jest wykonywana, sprzęt jest wyłączany z użytkowania. |  |  |
|  | Wszystkie wykonane prace, wszystko jest w porządku. |  |  |
|  | Lista elementów urządzenia (zgodnie z oznaczeniami na rysunku) | Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie | Uwagi |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | - Słup |  |  |
|  | Olinowanie urządzenia | Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie | Uwagi |
|  | - Siatka trójkątna mocowana do 3 słupów |  |  |
|  | - Liny pomiędzy słupami 1 i 5 L |  |  |
|  | - Lina kokosowa i poręcz pomiędzy słupami 4 i 5 |  |  |
|  | - Liny pomiędzy słupami 3 i 4 |  |  |
|  | - Liny pomiędzy słupami 5 i 6 |  |  |
|  | - Siatka pomiędzy słupami 6 i 7 |  |  |
|  | - Liny pomiędzy słupami 7 i 8 |  |  |
|  | - Liny pomiędzy słupami 8 i 9 |  |  |
|  | - Sieć pajęcza pomiędzy słupami 4 i 9 |  |  |
|  | Konserwacja przeprowadzona przez: Data...................................................................................... |  |  |