| Instrukcja użytkowania i kontroli wyposażenia do zabawy | Urządzenie należy skontrolować pod kątem prawidłowego działania i bezpieczeństwa, w szczególności podanymi poniżej punktami: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plac zabaw................................................. Data instalacji............................................. Kontrole zależą od rodzaju sprzętu. Urządzenia z częściami ruchomymi muszą być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku, urządzenia statyczne co najmniej raz w roku. Odstępy między pracami konserwacyjnymi i kontrolami zależą zasadniczo od: 1. lokalizacji 2. użytkowania 3. częstotliwości stosowania 4. ewentualnego wandalizmu Więcej szczegółów można znaleźć w części "Ogólne" instrukcji obsługi technicznej. | Stabilność konstrukcji | Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie | Uwagi |
|  | Dwa razy w roku należy sprawdzić fundamentowanie pod kątem stabilności konstrukcji i poszczególnych elementów: a. korozji elementów stalowych b. Wytrzymałości kotwiczenia do podłoża (stal , drewno) c. stanu fundamentu betonowego. W celu sprawdzenia powyższych punktów należy odkopać fundament i przeprowadzić ich kontrolę. |  |  |
|  | 2. Sprawdzić wszystkie śruby, w razie potrzeby dokręcić. |  |  |
|  | Stal | Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie | Uwagi |
|  | Czyścić produktami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do stali nierdzewnej przynajmniej raz w miesiącu. Oprócz walorów estetycznych zapobiegnie to pojawianiu się nalotów. Polecamy: RADIKALIN oraz NIRO SHINE Nasz serwis zaleca: Najpierw użyć RADIKALIN (zielony), który czyści powierzchnie wykonane ze stali kwasoodpornej. Najlepiej użyć gąbki lub mikro fibry (szmata bawełniana zostawia smugi). Następnie NIRO SHINE (niebieski), który nadaje stali błysk i ładny wygląd, najlepiej użyć papierowy ręcznik. |  |  |
|  | Naprawa nie jest wykonywana, nadal użytkować sprzęt |  |  |
|  | Naprawa nie jest wykonywana, sprzęt jest wyłączany z użytkowania. |  |  |
|  | Wszystkie wykonane prace, wszystko jest w porządku. |  |  |
|  | Konserwacja przeprowadzona przez: Data...................................................................................... |  |  |

Części zapasowe

Prosimy o kontakt z dystrybutorem.